ЗАДАЧА I КУЛП-СД-88

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА (3 разряд)

| Упражнение 1 | Подъем купола в полетное положение |
| --- | --- |
| Цель | Выработка первоначальных навыков вывода купола в полетное положение |
| Условия | Ветер 2-5 м/с, ровный, встречный. Упражнение выполняется на горизонтальной площадке. |
| Количество | 20 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

На линии старта разложить купол параплана строго против ветра. Встать по центру купола параплана и приготовиться к старту.

Проверить:

- правильность подцепки подвесной системы к параплану;

- закрытие замков подвесной системы;

- стропы на отсутствие перехлестов и попадания в них посторонних предметов;

- воздухозаборники купола на отсутствие залипаний.

Доложить инструктору о готовности к старту. После получения разрешения выполнить попытку подъема купола.

1-3 подъемы: Методом «обратного старта» оторвать заднюю кромку купола от земли. Стартовое усилие должно быть энергичным. При этом руки должны удерживать только передние группы строп, основная же доля усилий, прилагаемых к параплану, передается через подвесную систему.

Сразу после отрыва задней кромки купола от земли погасить купол: отпустить передние концы, затянуть клеванты на полностью вытянутые руки и, сделав 2-3 шага в сторону купола, снять натяжение со строп.

Задание считается выполненным, если купол отрывается от земли без крена, а пробежка пилота при выполнении задания составляет не более 2-3 шагов. Пилот запоминает усилия, прилагаемые к свободным концам.

Если, при выполнении последующих заданий, купол, в момент стартового рывка, сразу начинает уводить в сторону, прекратить старт и погасить купол.

4-10 подъемы: Методом «обратного старта» вывести купол в полетное положение и, в течение 10-15 сек., стоя на месте, удерживать его над головой, устраняя крены.

В первых попытках инструктор, помогая обучаемому, отмечает  момент выхода купола в полетное положение командой «режим». По этой команде пилот прекращает разгон купола параплана за свободные концы и переходит на управление клевантами.

Устранение кренов осуществляется путем забегания под купол при одновременном поджатии клеванты со «вспухшей» стороны купола.

При недостаточной скорости ветра допускается медленное движение пилота спиной вперед.

Задание считается выполненным, если пилот самостоятельно поднимает купол, и удерживает его над головой не менее 10-ти секунд.

10-15 подъемы: Методом «обратного старта» вывести купол в полетное положение, развернуться лицом в направлении полета, и, в течение 10-15 сек., стоя на месте, удерживать его над головой, устраняя крены.

Разворот выполнять после завершения подъема купола, устранения кренов и не менее чем 3-х секундного устойчивого удержания купола в полетном положении.

При недостаточной скорости ветра допускается медленное движение пилота вперед.

Задание считается выполненным, если пилот, развернувшись, продолжает уверенно удерживает купол над головой не менее 10-ти секунд.

15-20 подъемы: Методом «прямого старта» вывести купол в полетное положение, и, в течение 10-15 сек., стоя на месте, удерживать его над головой, устраняя крены.  При недостаточной скорости ветра допускается медленное движение пилота вперед. Задание считается выполненным, если пилот уверенно поднимает купол и удерживает его над головой не менее 10-ти секунд.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Расстояние до ближайшего препятствия не менее 15 метров;

- Тренировочную площадку располагать вне зон турбулентности от расположенных перед ней предметов на местности;

- При выполнении упражнения пилот не должен терять визуального

контакта с инструктором и должен быть готовым выполнить его команды;

- При потере контроля над куполом немедленно погасить его;

- Пилот должен знать методы самостраховки при падении;

| Упражнение 2 | Пробежки с поднятым куполом |
| --- | --- |
| Цель | Выработка умения управлять куполом на земле |
| Условия | Ветер 1-5 м/с, ровный, встречный. Упражнение выполняется на горизонтальной площадке. |
| Количество | 20 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполнить непосредственную подготовку на линии старта и доложить инструктору о готовности. После получения разрешения поднять купол в полетное положение.

5-10 пробежки: Устраняя крены, начать движение в указанном инструктором направлении. Задание считается выполненным при уверенном прохождении пилотом 15-20-ти метров в указанном направлении.

10-15 пробежки: Пройти через установленные в 15-20-ти метрах от линии старта ворота шириной 1.5-2.0 метра. После прохождения лини ворот остановиться и погасить купол.

15-20 пробежки: Разогнать параплан до взлетной скорости и пройти на ней через установленные в 10-15-ти метрах от линии старта ворота шириной 1.5-2.0 метра. После прохождения линии ворот остановиться и погасить купол.

Разбег выполнять энергично, возможно более широкими шагами, сохраняя постоянной нагрузку на грудную перемычку подвесной системы, не допуская кренов и продольной раскачки купола параплана. В процессе разгона параплана клеванты должны быть в верхнем положении.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Расстояние до ближайшего препятствия не менее 15 метров;

- Тренировочную площадку  располагать вне зон турбулентности от расположенных перед ней предметов на местности;

- При выполнении упражнения пилот не должен терять визуальной связи с инструктором и должен быть готовым выполнить его команды;

- При потере контроля над куполом немедленно погасить его;

- Пилот должен знать методы самостраховки при падении.

| Упражнение 3 | Подлет |
| --- | --- |
| Цель | Выработка первоначальных навыков управления парапланом в воздухе, выполнения взлета и посадки |
| Условия | Ветер 0-5 м/с, ровный, встречный. Склон до 10 м., со ср. крутизной до 30 град., ровный, открытый |
| Количество | 10 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполнить непосредственную подготовку на линии старта и запросить разрешение инструктора на выполнение полета.

По получении разрешения произвести взлет. После отрыва сохранять вертикальное положение тела, смотреть вперед и вниз, определяя расстояние до земли.

Перед посадкой на высоте 1.0-1.5 метра плавно зажать клеванты на глубину полностью вытянутых рук и приземлиться на две ноги.

Инструктор должен находиться в поле зрения обучаемого.

Высоту старта определять в зависимости от скорости ветра, профиля склона и характеристик параплана таким образом, чтобы не допускать взмывания и высоты подлета свыше 5-и метров.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ взлет при боковом ветре или при наличии атмосферной турбулентности;

- В случае каких-либо сбоев при подъеме купола или разбеге прекратить взлет и погасить купол. При необходимости, принять меры по самостраховке;

- При выполнении упражнения пилот не должен терять визуальной связи с инструктором и должен быть готовым выполнить его команды.

Высота подлета не должна превышать 5-и метров.

| Упражнение 4 | Прямолинейное планирование |
| --- | --- |
| Цель | Отработка навыков прямолинейного планирования, выполнения взлета и посадки, ведения осмотрительности в полете |
| Условия | Ветер 0-6 м/с, ровный, встречный. Склон до 30 м., со ср. крутизной до 30 град., ровный, открытый |
| Количество | 10 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполнить полет на высоте 5 – 25 метров. В воздухе плавными движениями клевант выдерживать заданное направление полета и компенсировать продольную раскачку.

Контроль скорости осуществлять по положению клевант относительно тела, а также по интенсивности воспринимаемого шума воздушного потока.

При подлете к земле на высоте 1 – 2 метра зажать клеванты на глубину вытянутых рук и приземлиться на две ноги.

Высоту старта определять в зависимости от уровня подготовленности пилота, профиля склона, скорости ветра и летных характеристик параплана, начиная с 5-ти и оканчивая 25-ю метрами.

По мере отработки упражнения пилоту перейти в полулежачее положение и начать вести осмотрительность в полете:

- контроль состояния купола;

- контроль обстановки в воздухе и на земле, в том числе в зоне (ах) старта и над своим парапланом.

При полете в полулежачем положении возвращаться в вертикальное положение перед приземлением на высоте не менее 4-х метров.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ взлет при боковом ветре или при наличии атмосферной турбулентности;

- В случае каких-либо сбоев при подъеме купола или разбеге прекратить взлет и  погасить купол. При необходимости принять меры по самостраховке.

| Упражнение 5 | Полет для отработки маневрирования скоростью |
| --- | --- |
| Цель | Выработка первоначальных навыков в управлении горизонтальной скоростью полета |
| Условия | Ветер 0-6 м/с, ровный, встречный. Склон от 15 до 30 м., ровный, открытый |
| Количество | 15 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

1-3 полеты: В режиме прямолинейного планирования отработать торможение параплана путем медленного (для недопущения продольной раскачки) зажатия клевант до 70% допустимого хода. Посадку осуществлять из режима торможения строго на две ноги дожав клеванты на высоте ~ 1.0 метр на глубину полностью вытянутых рук.

Задание считается выполненным при вводе параплана в режим торможения без продольной раскачки.

При полете в режиме торможения обратить внимание на уменьшение интенсивности воспринимаемого шума воздушного потока в шлеме (вплоть до полного исчезновения), а также появление заметной вялости в реакции параплана на управляющие воздействия пилота.

4-7 полеты: После взлета ввести параплан в режим торможения и, далее, медленно подняв клеванты в верхнее положение, восстановить исходную скорость.

С целью исключения клевка при наборе скорости, движения клевантами должны быть медленными.

Задание считается выполненным при вводе параплана в режим торможения и выходе из него без продольной раскачки и клевка.

7-15 полеты: После взлета ввести параплан в режим торможения и, далее, быстро подняв клеванты, набрать скорость в режиме клевка.

Оценить зависимость потери высоты в клевке от глубины зажатия клевант при торможении параплана, величины и скорости их хода при последующем отпускании. Выполнение клевка производить на высоте не менее 10 метров.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ приближение к скорости заднего сваливания;

- Маневрирование скоростью производить на высоте не менее 10 метров над землей;

- В случае появления опасности «втыкания» в землю во время выполнения клевка, энергично зажать клеванты на высоте 1-3 метра на длину вытянутых рук и принять меры по самостраховке.

| Упражнение 6 | Отработка техники выполнения разворотов на 30, 45 и 90 град. |
| --- | --- |
| Цель | Выработка навыков выполнения координированных разворотов на 30, 45 и 90 град. |
| Условия | Ветер 0-4 м/с, ровный, встречный. Склон до 50 м., ровный, открытый |
| Количество | 15 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполнить взлет и перевести параплан в режим установившегося планирования. На удалении от склона не менее 15 метров приступить к отработке выполнения разворотов.

Освоение разворотов на 30, 45, 90 град., а также увеличение количества разворотов в одном полете производить последовательно, по мере выработки навыков и подготовленности обучаемого.

При выполнении упражнения добиваться управления парапланом без продольной и поперечной раскачек, возникающих из-за чрезмерно резких движений клевантами.

1-3 полеты: Разворот клевантами.

Выполняется ПЛАВНЫМ поджатием клеванты со стороны разворота. Запаздывание реакции параплана на действие пилота при входе в разворот составляет 0.5-1.5 сек в зависимости от типа параплана и величины хода клеванты.

ВНИМАНИЕ: При быстром затягивании клеванты происходит торможение параплана, и разворот происходит с клевком. Величина потери высоты в клевке зависит от типа параплана, скорости и глубины зажатия клеванты и может составить до 5-7 метров.

Напомнить пилоту о том, что чрезмерно резкое и глубокое зажатие клеванты при попытке выполнения энергичного разворота может привести к попаданию параплана в режим обратного вращения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение энергичных разворотов на данном этапе обучения.

В процессе выполнения разворота положение клеванты сохранять постоянным. Для выхода из разворота плавно перевести клеванту в верхнее положение. Запаздывание реакции параплана: 0.5-2.0 сек.

ВНИМАНИЕ: При чрезмерно быстром отпускании клеванты возможно появление поперечной раскачки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ гасить поперечные колебания поджатием клеванты с поднятой стороны купола. Пилот должен поднять обе клеванты в верхнее положение, после чего раскачка прекратится сама собой через 2-4сек.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ начинать выполнять новый разворот до полного прекращения поперечных колебаний.

Задание считается выполненным при входе в разворот над местом указанном инструктором без клевка, развороте на заданный угол и выходе из разворота без поперечной раскачки.

4-5 полеты: Балансировочный разворот.

Выполняется перекашиванием пилота в подвесной системе в сторону выполняемого разворота. Положение пилота в подвесной системе должно быть полулежачее. Запаздывание реакции параплана: 2-4 сек. Для выхода из разворота переместиться на середину подвесной системы. Запаздывание реакции параплана: 1-2 сек.

6-10 полеты: Комбинированный способ выполнения разворота с одновременным поджатием клеванты и перекашиванием пилота в подвесной системе.

По мере отработки техники выполнения разворотов постепенно уменьшить время входа в разворот, увеличить угловую скорость, увеличить крен (не более чем до 30 град.).

10-15 полеты: Развороты в режиме торможения выполняются одновременным МЕДЛЕННЫМ поджатием клеванты со стороны разворота и отпусканием противоположной.

При выполнении разворота в режиме торможения следует помнить о опасности потери скорости и возможности попадания в режимы заднего сваливания и обратного вращения.

КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение энергичных разворотов из режима торможения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В случае разворота на склон незамедлительно отвернуть от склона;

- В случае разворота на склон в условиях недостаточной высоты, выполнить меры по самостраховке;

- Минимальная высота выполнения маневров - 10 метров;

- Не допускать увеличения числа разворотов, угла разворота и величины крена свыше установленных инструктором;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение энергичных разворотов.

| Упражнение 7 | Полет по заданной траектории с посадкой в коридор |
| --- | --- |
| Цель | Закрепление полученных ранее навыков управления парапланом в планирующем полете |
| Условия | Ветер 0-6 м/с, ровный, встречный. Склон до 50м., ровный |
| Количество | 10 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Непосредственно перед полетом продумать свои действия в воздухе и рассчитать траекторию полета таким образом, чтобы выполнить облет заданных разворотных пунктов маршрута (ППМ) в установленном порядке и в установленные стороны.

Расположение ППМ на местности и их количество (1-2) устанавливать в соответствии с уровнем подготовки обучаемого, а также с учетом возможностей дельтадрома и фактическими метеоусловиями.

Расположение ППМ должно обеспечивать выход в посадочный коридор из любой точки траектории полета.

Ширина посадочного коридора не менее 15-ти метров, ориентация – строго против ветра. Ближняя и дальняя границы коридора, а также место старта должны устанавливаться таким образом, чтобы исключить недолет или перелет посадочной площадки пилотом вследствие ошибок, допущенных на взлете или при выполнении облета ППМ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В случае приземления вне заданной посадочной площадки из-за ошибок, допущенных при расчете посадки, в первую очередь принимать меры для выполнения безопасной посадки;

- Траектория полета должна исключать полет с попутной составляющей ветра, а также необходимость выполнения разворотов свыше 90 град;

- Минимальная высота выполнения маневров - 10 метров.