ЗАДАЧА III

ПОЛЕТЫ НА ПАРЕНИЕ В ТЕРМИЧЕСКИХ ВОСХОДЯЩИХ ПОТОКАХ (ТВП) И МАРШРУТНЫЕ ПАРЯЩИЕ ПОЛЕТЫ.

| Упражнение 1 | Тренировочный полет на обработку термических восходящих потоков (ТВП) |
| --- | --- |
| Цель | Отработать основные элементы техники поиска и центрирования ТВП |
| Условия | Ветер 0-8 м/сек. Турбулентность умеренная. Склон до 50 м, ровный, открытый, ср. крутизной до 30о |
| Количество | 20 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

Полет выполнять в установленной зоне (секторе) таким образом, чтобы находиться в районе наиболее вероятного прохождения ТВП, учитывая расположение теплоконтрастных участков местности, прилегающей к дельтадрому, силу и направление ветра, среднестатистическую цикличность развития и движения ТВП, характерную для данной местности, времени сезона и метеорологической обстановки.

Учитывать, что вход в ТВП (переход его границы), как правило, сопровождается кратковременным изменением угла тангажа, и появлением кратковременной, но ощутимой положительной перегрузки. Во многих случаях параплан входит вначале в периферийную часть ТВП, оставляя его центр, справа или слева. В этом случае возникает непреднамеренный крен. Для входа в центр потока в таком случае необходимо выполнить доворот в сторону поднявшегося полукрыла.

Находясь в ТВП, центрирование производить по показаниям вариометра. Изменяя радиус и направление спирали, добиваться максимальной скорости вертикального подъема.

Если при выполнении спирали значение вертикальной скорости циклически изменяется от меньшего значения к большему, то следует несколько вытянуть спираль в направлении максимального подъема (с учетом запаздывания показаний вариометра).

При наличии ветра поиск и центрирование ТВП производить с учетом скоса потока.

На начальном этапе отработки упражнения использовать наиболее благоприятные метеорологические условия в течение дня, исходя из анализа термической активности и ветровой обстановки.

При поиске потока и при входе в него использовать данные наблюдения за другими парапланеристами, парящими в данной зоне (секторе).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- При попадании в сильные ТВП – 5 м/сек и более, а также в условия турбулентности, которые затрудняют управление парапланом, незамедлительно прекратить выполнение упражнения и покинуть зону, либо произвести посадку;

- Центрируя ТВП в условиях сильного ветра, спортсмен в каждый момент должен иметь возможность вернуться в заданный сектор (зону динамического парения) без риска посадки в подветренной части склона;

- Отрабатывая упражнение при наличии других аппаратов в воздухе, вести повышенную осмотрительность и выполнять правила расхождения.

| Упражнение 2 | Тренировочный полет для отработки техники переходов и движения по маршруту |
| --- | --- |
| Цель | Отработка техники и тактики выполнения переходов и движения по маршруту |
| Условия | Ветер 0-8 м/сек, турбулентность умеренная |
| Количество | 20 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

Переход планировать таким образом, чтобы он пролегал максимально через зоны вероятного нахождения ТВП. При этом выдерживать скорость планирования близкую к наивыгоднейшей. В полете вести постоянную ориентировку и поиск ТВП по маршруту.

Учитывать, что в отдельных случаях возможно попадание в массы турбулентного воздуха и порывы ветра, имеющие признаки ТВП. Во избежание лишних маневров, приступать к центрированию, выдержав прямолинейный полет после входа в поток в течение 3-4 сек. с целью оценки характера и размеров потока.

Выполняя переход против ветра, приступать к центрированию ТВП и набору высоты только убедившись, что при данной скорости ветра выигрыш высоты в скошенном потоке обеспечит общий прирост дальности полета.

По мере освоения техники переходов, увеличивать дальность полета и, одновременно, приступить к освоению элементов самолетовождения по маршруту с выходом на заданные пункты (ориентиры), используя компас и карту. При этом отработать основной способ опознавания ориентиров - “от карты к местности”.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Вход в облака запрещается;

- При попадании в зоны турбулентности, в которых параплан ведет себя нестабильно, а также в ТВП скороподъемностью 5м/с и более, незамедлительно покинуть данную зону либо произвести посадку;

- При полете на высоте 300 м и менее, обнаружив признаки микросмерчей по курсу полета, незамедлительно изменить направление полета с целью исключения попадания в зону их действия;

- При невозможности продолжить парящий полет и необходимости приземления, заблаговременно подобрать с воздуха подходящую площадку и выполнить расчет на посадку.

| Упражнение 3 | Тренировочный полет для отработки взаимодействия группы парапланеристов в одном потоке |
| --- | --- |
| Цель | Отработка взаимодействия между спортсменами, находящимися в одном потоке |
| Условия | Ветер 0-8 м/сек, турбулентность умеренная |
| Количество | 10 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

Старт выполнять в установленной очередности. Поиск и центрирование ТВП производить в заданной зоне парения, ориентируясь максимально на спортсменов, нашедших поток и приступивших к его центрированию.

Направление спирали в потоке определяет первый вошедший в него спортсмен.

Находясь в одном потоке, вести постоянную осмотрительность, все маневры совершать только в просматриваемую сторону. Учитывать возможность непреднамеренного сближения парапланов, изменение курса и высоты в результате воздействия термической турбулентности.

При взаимном маневрировании по высоте (сближении по высоте) преимущество для прохода всегда имеет находящийся ниже спортсмен, т.к. его верхняя полусфера не просматривается.

В 1-5 полетах упражнение отрабатывать, используя наиболее благоприятные метеоусловия: ветер не более 5 м/сек, ТВП, не требующие слишком малого радиуса спирали.

При анализе качества выполнения упражнения учитывать взаимные оценки и замечания спортсменов, участвующих в полете.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- выполнение спиралей разного направления в одном потоке запрещается;

- при непреднамеренном сближении незамедлительно отвернуть в просматриваемую свободную зону, контролируя при этом маневр дельтаплана, с которым произошло сближение.

| Упражнение 4 | Тренировочный полет на максимальный выигрыш высоты |
| --- | --- |
| Цель | отработка техники максимального выигрыша высоты в ТВП |
| Условия | Ветер 0-8 м/сек, турбулентность умеренная |
| Количество | 10 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

Полеты по данному упражнению производить с учетом анализа фактических метеоусловий летного дня, в первую очередь характера развития ТВП.

В условиях развития безоблачных термических потоков (т.н. “сухих” термиков) набор производить до максимально возможной высоты, определяемой инверсионным слоем.

В условиях развития кучевой облачности набор высоты производить до максимальной безопасной высоты под основанием облака, исключающей затягивание в облако. Приближение к основанию облака сопровождается резким понижением температуры, появлением характерных облачных “косм”, увеличением влажности.

Контроль высоты производить по показаниям вариометра. В тренировочных полетах значение высоты фиксируется самим спортсменом. В соревновательных полетах по данному упражнению - при помощи барографа (при отсутствии барографа - комбинацией “высотомер-фотоаппарат”).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- вход в облака запрещается;

- при попадании в восходящий поток 5м/сек и более, находясь под основанием облака, а также попадании в турбулентность, в которой аппарат ведет себя нестабильно, незамедлительно покинуть данную зону и произвести посадку;

- полеты на выигрыш высоты свыше 4000 метров над уровнем моря без кислородного оборудования запрещены;

полеты по данному упражнению в условиях развития мощно-кучевой облачности производить крайне осторожно, не допуская возможности затягивания парапланов в облака. При возникновении опасности затягивания в облака покинуть ТВП в кратчайшем направлении к границе облака, обеспечивающей возможность снижения.

| Упражнение 5 | Тренировочный полет на открытую дальность |
| --- | --- |
| Цель | Отработка техники и тактики полётов на открытую дальность |
| Условия | Ветер до 8 м/сек, турбулентность умеренная |
| Количество | 15 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

Полет выполнять с учетом фактических метеоусловий и особенностей воздушной обстановки в районе полетов.

В полете вести анализ термической обстановки на местности по расположению тепло-контрастных участков поверхности земли, скоплению птиц, облачным массам и т.д. При этом постоянно определять и держать в поле зрения возможные посадочные площадки.

Ориентировку вести по характерным ориентирам на местности, используя при необходимости компас и карту.

Перед выполнением полетов до всех участвующих в них спортсменов должен быть доведен порядок подбора и возврата на дельтадром, способы оперативной связи с руководителем полетов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- при построении маршрута исключать возможность посадки на лес, строения, ЛЭП, воду и др.

- запрещается выход из разрешенной зоны (сектора) полетов, а также превышение установленных ограничений по высоте и времени полета;

- при посадке на подобранные с воздуха площадки заблаговременно производить расчет на посадку, учитывая направление ветра, рельеф местности, расположение искусственных и естественных препятствий в районе посадки.

Упражнение считается отработанным, если спортсмен выполнил контрольные нормативы соответствующего разряда (звания) ЕВСК, либо по результатам контрольных полетов получил оценки не ниже “хорошо”.

| Упражнение 6 | Тренировочный полет до намеченной цели |
| --- | --- |
| Цель | Выработка техники и тактики полёта до намеченной цели |
| Условия | Ветер 0-8 м/сек, турбулентность умеренная |
| Количество | 15 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

Перед стартом проанализировать термическую и метеорологическую обстановку по маршруту с целью выбора наиболее благоприятных условий полета.

Полет выполнять в соответствии с заданием и в направлении цели, учитывая скорость и направление ветра по маршруту.

В полете вести постоянную ориентировку, определять и держать в поле зрения возможные посадочные площадки.

Выбор цели (удаление от старта и расположение линии полета относительно ветра) определять в соответствии с подготовленностью спортсменов.

В 1-5 полетах отрабатывать полет до цели по ветру.

В 6-10 полетах                -”-                              с боковым ветром.

В 11-15 полетах              -”-                              со встречным ветром

При отработке упражнения следует освоить технику старта и финиша методом пересечения в воздухе, а также тактику прохождения маршрута до цели за минимальное время.

Упражнение считается отработанным, если в контрольных полетах спортсмен выполнил установленные нормы ЕВСК соответствующего разряда (звания), либо по результатам контрольных полетов получил оценку не ниже “хорошо”.

| Упражнение 7 | Тренировочный полет до намеченной цели с возвращением |
| --- | --- |
| Цель | Отработка техники и тактики полётов до намеченной цели с возвращением |
| Условия | Ветер 0-8 м/сек, турбулентность умеренная |
| Количество | 15 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

Контроль прохождения ППМ выполнять методом фотографирования или записью условных знаков, выложенных на ППМ. Фотографирование должно быть выполнено из установленного сектора съемки.

При возвращении к месту старта после облета ППМ использовать анализ термической обстановки, полученной при полете к ППМ, учитывая изменение путевой составляющей скорости ветра на 180о .

В 1-5 полетах отрабатывать полет до цели в условиях отсутствия либо слабого ветра.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- при выполнении облета ППМ (выполнении фотоконтроля или записи знаков) вести постоянную осмотрительность с целью предотвращения непреднамеренного сближения с другими аппаратами, находящимися в районе ППМ;

- фиксируя облет ППМ, особенно в условиях турбулентности сохранять контроль над управлением парапланом.

Упражнение считается отработанным, если спортсмен в контрольных полетах выполнил установленные нормы ЕВСК соответствующего разряда (звания) либо по результатам контрольных полетов получил оценку не ниже “хорошо”.

| Упражнение 8 | Тренировочный полет по треугольному маршруту |
| --- | --- |
| Цель | отработать технику и тактику выполнения полёта по треугольному маршруту |
| Условия | Ветер 0-8 м/сек, турбулентность умеренная |
| Количество | 20 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

При выполнении полета особое внимание уделять точности выхода на ППМ, для чего постоянно вести ориентировку на местности. С целью успешного выполнения упражнения применять имеющиеся технические средства самолетовождения и визуальную ориентировку комплексно.

В зависимости от условий парения, силы и направления ветра, расположения ППМ на местности согласовывать штурманские соображения с тактическими для достижения лучшего спортивного результата.

При прохождении ППМ соблюдать установленную последовательность облета, обеспечивать качество фиксации отметки на ППМ.

Расположение ППМ на местности устанавливать исходя из конкретных условий полетов, уровня подготовленности спортсменов.

Упражнение считается отработанным, если спортсмен выполнил в контрольных полетах нормы ЕВСК соответствующего разряда (звания) либо по результатам контрольных полетов получил оценку не ниже ”хорошо”.

| Упражнение 9 | Зачетный полет по программе соревнований спортсменов высших разрядов |
| --- | --- |
| Цель | Выполнение норм (требований) I, КСМ разрядов и звания Мастера спорта |
| Условия | Ветер 0-8 м/сек, турбулентность умеренная |
| Количество | Согласно ЕВСК и положению о соревнованиях |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

Зачетные полеты выполняются в соответствии с положением о соревнованиях, положением о ЕВСК, правилами соревнований и документами, регламентирующими производство полетов в дельтапланерном спорте.